密级★保密期限：公开                    合同编号：

专项科研课题

算法(模型)数据设计说明书

所属专题：生产排产智能调度

项目组长单位：

课题名称：工艺排产系统

承研单位：

课题负责人：

联系电话：

研究周期：

编制日期：2026年6月9日

1 概述

1.1 编写目的

用于统一排产系统全域数据口径，规范原始输入数据、约束数据、算法特征数据、输出结果数据的结构定义、流转规则、质量标准、存储方式与安全权限。文档明确数据全生命周期管控要求，避免数据口径不一致、脏数据干扰排产结果、接口字段不匹配等问题，为算法研发、功能测试、系统对接、交付运维和版本迭代提供统一的数据依据。

1.2 文档边界范围

本文档覆盖生产计划数据、型号工艺数据、约束参数数据、值班表数据、设备台数数据、故障窗口数据、动态重排数据、HGNN+PPO 参数数据、算法输出事件数据、算法对比指标数据，以及这些数据在前端 React 状态、后端 FastAPI接口和算法求解过程中的流转规则。当前系统未接入数据库，本文同时给出可扩展的版本管理、存储目录和持久化建议。

2 数据总体架构设计

2.1 全链路数据流转流程

系统数据流转流程为：前端默认配置/页面录入 → 原始业务数据校验 → 约束参数归一化 → 工序和设备实例展开 → 启发式排产或 HGNN+PPO 求解 → 业务约束映射与结果修正 → 排产事件输出 → 甘特图、工单表、算法对比报表和 PDF 导出。动态重排流程在已有排产事件基础上增加 NOW、故障窗口和插单任务，先完成冻结/作废分类，再对待排工序重新计算。

2.2 数据来源明细

业务实时采集数据：前端页面实时录入的本周计划、型号配置、约束参数、值班表、设备台数、故障窗口和插单任务。

历史存量数据：当前代码未接入历史库，后续可将已生成计划、重排记录、导出工单和典型测试用例作为历史样本沉淀。

人工标注数据：本项目不属于监督分类/检测任务，没有传统人工标注标签；人工校准主要体现为计划员确认排产结果、故障原因和重排是否采纳。

公开补充数据集：当前不依赖公开数据集；HGNN+PPO 使用动态输入的 FJSP 问题实例在线求解。

2.3 数据版本管理规范

版本命名规则：建议采用 DATA_年月日_迭代序号，例如 DATA_20260609_V1。当前系统未落库时，可按导出的计划快照、约束快照和排产结果文件进行版本管理。

版本迭代触发条件：型号工艺字段调整、默认工时变化、值班表结构变化、设备台数规则变化、HGNN 参数口径变化、排产结果指标口径变化、动态重排规则变化。

版本留存规则：所有历史计划输入、约束快照和排产结果建议完整留存，禁止覆盖旧版本，以便模型复测、问题追溯和算法对比复现。

3 数据集设计

3.1 划分原则

当前系统没有固定离线训练集、验证集、测试集文件。HGNN+PPO 根据用户当前输入动态构造 FJSP 实例并在线训练/求解。为保证测试客观性，项目测试集应按业务场景划分，而非按随机样本划分，覆盖默认计划、不同型号组合、多批次、设备多台、人员空档、库存不足、设备故障和插单重排等场景。

划分比例：若后续沉淀历史排产样本，可按时间或计划批次划分，建议训练集 70%、验证集 15%、测试集 15%。对时序排产数据，应严格按照时间切割，避免未来计划或未来故障信息泄露到训练样本。

3.2 防数据泄露关键规则

测试计划快照不得参与 HGNN 参数调优和默认规则选择。

排产结果指标口径必须在训练、验证、测试和线上展示中保持一致。

动态重排测试中，rescheduleAt 之后才发生的故障或插单不得提前写入初排输入。

若后续使用历史数据训练模型，归一化、统计特征和参数调优只能基于训练集计算。

测试集中的异常计划、故障窗口和人员空档应保持原始状态，不做人工修补后再评估。

3.3 样本均衡策略

本项目的样本均衡重点不是正负样本均衡，而是业务场景覆盖均衡。测试样本应覆盖 A/B/C 型号、短工时与长工时工序、单台和多台设备、不同人员容量、正常初排和动态重排等类别。对于罕见故障、极端库存不足、班次边界临界值等边缘场景，应单独建立回归测试样本，禁止只使用默认两批次计划作为唯一验证依据。

当前演示规模以 3 个默认型号、5 类设备、5 个工作日、若干任务批次为主。后续建议至少沉淀 30 组以上典型计划快照、10 组以上动态重排案例、5 组以上异常约束案例，用于回归测试和版本验收。

4 数据字段详细设计

4.1 原始接入数据字段定义

| 字段名 | 英文标识 | 数据类型 | 字段含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务标识 | plan.id | string | 生产任务唯一标识 | 如 t1、t2 |
| 型号标识 | plan.typeId | string | 任务引用的产品型号 | ProductType.id |
| 批次数 | plan.batches | number | 任务生产批次数/锅数 | 正整数 |
| 优先级 | plan.priority | number | 排产优先顺序 | 正整数，越小越优先 |
| 型号编码 | types.code | string | 产品型号名称 | A型/B型/C型或自定义 |
| 工序名称 | ops.name | string | 生产工序名称 | 称量、预混、混合等 |
| 设备类型 | ops.eq | string | 工序绑定设备类型 | 称量台、搅拌机、混合锅、成型台、整装区 |
| 加工时长 | ops.dur | number | 标准加工时长，单位小时 | >=0 |
| 清洗时长 | ops.cleanDur | number | 工序后清洗占用时长 | >=0 |
| AGV时长 | ops.agv | number | 搬运占用时长 | >=0 |
| 所需人员 | ops.workers | number | 工序执行所需人数 | >=1 |
| 库存 | cst.stockMatA/B/Release | number | 原料与脱模剂可用库存 | >=0 |
| 班次时间 | cst.shiftStart/shiftEnd | number | 每日生产班次起止小时 | 0-24 且 start<end |
| 值班人员 | dutyRosterByDay.names | string[] | 指定工作日时段在岗人员姓名 | 非空姓名数组 |
| 设备台数 | cst.eqCount | object | 各设备类型可用台数 | 1-10 |

4.2 算法特征字段定义

| 特征名称 | 特征含义 | 计算生成方式 | 数据类型 | 算法用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序可调度标记 | 当前工序是否为某作业下一道待排工序 | 由 FJSPEnv.next_op 判断 | float | HGNN 工序节点特征 |
| 工序完成标记 | 工序是否已被调度 | 检查 (job, op) 是否在 schedule 中 | float | HGNN 工序节点特征 |
| 作业最早开始时间 | 当前批次下一工序可开始的最早时间 | job_time / MAX_T 归一化 | float | HGNN 工序节点特征 |
| 机器加工时间向量 | 该工序在各机器上的加工/占用时长 | dur + cleanDur + agv，不可用机器置 0 | float[] | HGNN 机器资格特征 |
| 机器可用时间 | 机器当前最早空闲时刻 | mach_time / MAX_T 归一化 | float | HGNN 机器节点特征 |
| 设备时间线 | 设备实例已占用区间集合 | 由已排事件和冻结事件生成 | list | 启发式冲突检查 |
| 人员时间线 | 各时段已占用人员数 | 由已排事件 workers 字段累加 | list | 人员容量校验 |
| 值班容量检查点 | 工序区间内需要检查人员容量的时刻 | 由人员占用边界和值班时段边界合并 | number[] | 跨时段人员约束 |
| 故障窗口 | 设备不可用时间段 | 用户在动态重排弹窗录入 | Failure[] | 排产与重排避让 |

4.3 标签字段定义

标签含义：本项目不是监督分类或检测任务，没有传统人工标注标签。用于算法评价的“标签”主要是业务验收标签和结果状态标签，包括排产事件状态、冻结状态、是否新排、是否完成、是否进行中、是否与故障冲突等。

标签编码规则：ScheduleEvent.status 使用 DONE、RUNNING 等字符串标识冻结状态；locked 使用 boolean 表示是否冻结；isNew 使用 boolean 表示是否为重排生成的新事件；算法对比中的较优项由指标方向自动判断。

正负样本定义：合法排产结果可视为正样本，违反设备重叠、人员超配、班次跨越、故障冲突、库存不足仍排产等规则的结果视为负样本或异常样本。

无效标签处理：状态缺失、工单号缺失、start/end 非法、opIdx 与型号工序不匹配的事件不得进入验收统计，应隔离并回溯生成逻辑。

5 数据质量管控与清洗规则

5.1 缺失值处理规则

缺失判定：plan、types、cst 中关键字段为空、类型错误、非法字符或引用不存在均视为缺失或无效。typeId 找不到对应型号、工序设备为空、值班时段 names 为空、班次时间缺失等会影响排产合法性。

低缺失率处理：对于兼容字段 dutyRoster、totalWorkers、workers，系统可通过 normalizeCst、normalizeDutySeg 自动补齐或归一化；对于 note、reason 等备注字段允许为空。

高缺失率处理：若计划无任务、型号无工序、约束无有效值班表或设备台数无法归一化，应阻止排产或恢复默认配置，避免错误数据进入算法。

5.2 异常值处理规则

异常判定：工序时长为负数、班次 start>=end、值班时段重叠、值班时段超出班次范围、设备台数小于 1、故障 end<=start、库存为负数、排产事件 start/end 非法等均为异常。

逻辑异常：同一设备实例事件时间重叠、同一批次工序顺序倒置、人员容量超出值班人数、工序跨越班次结束、故障窗口内安排新工序等属于逻辑异常。

处理方式：配置异常在页面侧提示并拦截；调度过程异常通过 findSlot 推进时间或返回 Infinity；后端求解失败时返回错误信息，前端可切换启发式算法。

5.3 重复数据处理规则

任务以 id 去重，型号以 id 去重，工序以型号内 id 或 opIdx 去重，排产事件以 wo + opIdx 去重。动态重排合并 frozenMarked 与新排事件时，若已有相同 wo 和 opIdx 的冻结事件，应保留冻结事件并过滤新事件。

对于已完成和正常进行中的工序，重排时优先保留原事件；对于被故障中断的事件，视为 cancelled 并从当前工序重新排产。

5.4 数据一致性要求

全链路统一时间单位为小时，以周一 00:00 为绝对时间零点；设备名称在前后端均使用同一中文设备类型和实例命名规则；物料字段统一为 matA、matB、release；HGNN 参数前端 epsClip、entropyCoef 在请求时映射为后端 eps_clip、entropy_coef；排产结果统一输出 ScheduleEvent 结构。

6 标准化预处理流程

步骤1：读取 plan、types、cst、failures、hgnnParams 等原始输入，统一对象结构和字段顺序。

步骤2：执行物料库存校验、值班表合法性校验、设备台数归一化和旧字段兼容转换。

步骤3：将 dutyRosterByDay 按工作日整理，names 归一化为 workers，空档作为不可排产时段处理。

步骤4：将 eqCount 展开为设备实例，单台保持原名，多台使用“设备名1、设备名2”的形式。

步骤5：计算每道工序总占用时长 dur + cleanDur + agv，并为 HGNN 构建 proc[job][op] 机器加工时间映射。

步骤6：初排时从零构建设备和人员时间线；重排时用 frozenEvents 初始化时间线，并用 batchProgress 跳过已完成工序。

步骤7：输出标准化 ScheduleEvent 数组，生成指标统计、甘特图和工单表。

7 数据标注规范

7.1 标签体系规范

系统标签体系围绕排产事件状态与验收结果设计。事件级标签包括 locked、isNew、status、isCleaning；重排统计标签包括 frozenCount、cancelledCount、newCount；指标级标签包括完工时长较优、利用率较优、清洗时长较优等。所有标签含义应在前端展示、接口返回和测试用例中保持一致。

7.2 标注质检要求

抽检比例：每次算法版本更新后，应抽检典型计划、异常约束和动态重排案例，建议不少于核心测试用例的 20%。

不合格标准：若出现设备时间重叠、人员超配、工序顺序错误、故障窗口冲突、重排丢失已完成工单、指标计算口径不一致等问题，应判定该批次测试不合格并返工修复。

歧义样本：对于业务上难以判断的排产结果，例如清洗是否单独展示、同类型多台设备故障影响范围、插单优先级冲突等，应由算法负责人和业务负责人共同确认口径。

8 数据存储与目录规范

8.1 存储格式

结构化业务配置：建议使用 JSON 保存 plan、types、cst、failures、hgnnParams 等对象快照。

模型训练数据集：当前系统无固定离线训练文件；若后续沉淀 FJSP 样本，可使用 JSON/NPY 保存 proc、机器数、最优结果和指标。

接口传输数据：前后端统一使用 JSON 格式，通过 FastAPI/Pydantic 模型进行字段校验。

结果归档数据：排产事件可保存为 JSON 或结构化表，工单可导出 PDF；若后续增加数据库，建议保存 schedule_plan、schedule_task、operation_def、constraint_snapshot、schedule_event、failure_window、reschedule_history 等表。

9 数据风险及应对方案

数据量不足风险：当前样本主要来自默认配置和人工构造案例，覆盖面有限。应持续沉淀不同型号、批次、班次、设备台数和故障场景的计划快照。

样本不均衡风险：默认场景过多会导致测试只覆盖正常排产，忽略故障、空档、库存不足等边界。应建立异常场景清单并纳入回归测试。

数据漂移风险：后续工艺路线、设备数量、班次制度或人员值班方式变化时，旧数据口径可能不再适用。应通过数据版本号记录字段和规则变更。

数据质量差风险：非法时段、错误工时、缺少型号引用、设备名称不一致会直接影响排产合法性。应在前端输入、后端接口和算法执行前分别设置校验与归一化。

数据安全风险：值班人员姓名、生产计划和设备故障属于内部业务数据。部署到生产环境时，应增加访问控制、导出权限、操作审计和数据备份。

10 文档变更记录

| 版本号 | 修改内容 | 修改人 | 修改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 完成排产系统数据设计说明书初版。 |  | 2026年6月9日 |